CIT

Center for Informationsteknologi

Projektopgave

Grundforløb 2

Data- og kommunikations-

uddannelsen

Indhold

1. Indledning og praktiske informationer	3

Intro	3

Virksomhedscase: Charlie Mørk Information Systems	3

Jeres rolle	3

Før I går i gang – lav en plan	4

Slutprodukter	4

Afleveringsformat	4

Aflevering af rapport	5

GF2 Grundforløbsprøven	5

2. Opgaveformulering	7

Kravspecifikation til netværksdelen (A)	8

Kravspecifikation til operativsystemdelen (C)	9

10

Kravspecifikation til programmeringsdelen (C)	11

1. Indledning og praktiske informationer

Intro

I er nu nået så langt i jeres uddannelsesforløb, at I skal i gang med projektopgaven, som afslutter Grundforløb 2 med en prøve.

- OBS! Det er et krav, at I har bestået fagene OS, Programmering og Netværk, før I går i gang med projektopgaven – og før I kan gå til den afsluttende prøve!

I projektopgaven er I inddelt i elevteam, som skal samarbejde om at løse en række praktiske opgaver.

I afsnit 1. Indledning og praktiske informationer finder I en virksomhedscase samt en beskrivelse af jeres rolle, indledende arbejde, slutprodukter, afleveringsformat, aflevering og den afsluttende prøve.

I afsnit 2. Problemformulering finder I selve opgaveformuleringen. Dette afsnit indeholder uddybende informationer om jeres opgaver inden for netværk, OS og programmering.

Et par gode råd:

- Læs hele projektet grundigt igennem, før I går i gang!

- Læg en ambitiøs og realistisk plan for jeres arbejde, så I undgår, at tiden løber fra jer.

Virksomhedscase: Charlie Mørk Information Systems

Virksomhedens navn: Iværksætteren Charlie Mørk har IT-konsulentvirksomheden ’Charlie Mørk Information Systems – CMIS’.

Kunder: CMIS løser IT-opgaver for mindre virksomheder.

Opgaver: CMIS løser mindre og meget forskelligartede IT-opgaver, men tilsammen omhandler opgaverne næsten samtlige områder inden for IT.

Fokus: CMIS har altid bæredygtighed i fokus og forsøger at lave så grønne løsninger som muligt. Dette er med til at trække kunder til.

Jeres rolle

Konsulentteam: I skal opfatte jeres gruppe som et konsulentteam, der har til opgave at rådgive CMIS om løsninger på de IT-opgaver, der forekommer i virksomheden.

Samarbejde: En forudsætning for, at I opnår gode resultater, er – præcis som ude i det virkelige arbejdsliv – at I arbejder godt sammen. Det er derfor vigtigt, at I løbende diskuterer og samarbejder i jeres konsulentteam om de løsninger, I udarbejder til de forekommende opgaver.

Fokus: I jeres løsning af opgaverne skal følgende punkter altid være omdrejningspunktet:

- Bæredygtighed og grønne løsninger

- Kvalitetssikring og sikkerhed

- Installation og opsætning af operativsystemer

- Opsætning af netværk

- Fremstilling af at konsolprogram, der udvikles i C#

Før I går i gang – lav en plan

Når I har læst hele projektet grundigt igennem, skal I som det første udarbejde en synopsis. Denne synopsis skal indeholde:

- En tidsplan, der beskriver, hvordan I vil disponere tiden for projektet.

- Procesbeskrivelser, der beskriver, hvordan I vil gribe opgaverne an.

Jeres synopsis skal godkendes af jeres projektvejleder senest 2 dage efter, I har fået udleveret projektopgaven.

Slutprodukter

- I skal samarbejde om at løse de praktiske opgaver, som indgår i projektopgaven.

- I skal samarbejde om at udarbejde en rapport, hvor I dokumenterer de praktiske opgaver, som I har løst.

  - I kan vedlægge billeder, der understøtter dokumentationen som bilag i rapporten. Bilag tæller ikke som sider. I skal bare huske at referere til bilagene i rapporten.

- I skal hver især udarbejde en individuel præsentation til den afsluttende prøve. Den skal laves i PowerPoint eller et andet præsentationsprogram. Præsentationen skal indeholde de emner fra rapporten, som I hver især fx vil sætte fokus på, uddybe, tilføje nye informationer om m.m., til den afsluttende prøve. Jeres præsentationer må altså ikke være ens.

  - Præsentationen skal ikke afleveres, så vent med at begynde på jeres individuelle præsentationer, til I har afleveret rapporten.

Afleveringsformat

I skal aflevere jeres besvarelse som en rapport i PDF-format. Rapporten skal leve op til følgende retningslinjer:

| Rapportens indhold | Krav til indhold |
| --- | --- |
| Forside | Titel, navne, dato for projektstart, klasse, skole, billede, projektvejleder |
| Indholdsfortegnelse | Dynamisk indholdsfortegnelse, der kan opdateres, når der tilføjes dele til rapporten. |
|  | Mindst 2 niveauer i indholdsfortegnelsen – gerne flere, hvis det giver mening. |
| Indledning | Kort beskrivelse af, hvad opgaven handler om. |
| Praktisk løsning | Grundig beskrivelse af jeres løsninger af opgaverne. Når I skriver rapporten, er det vigtigt, at I lader som om, I er IT-konsulenter for Charlie Mørk. Som hans IT-konsulenter er det jeres ansvar at give ham det bedste grundlag for at udvide virksomheden. |
| Afleveringsformat | Sidehoved med navne og klasse. |
|  | Sidefod med sideangivelse. |
|  | Margin: top/bund – 3 cm, venstre/højre – 2 cm. |
|  | Skrifttype: Valgfri. Skriftstørrelse: 12-14. |
| Antal sider | Mindst 8 sider og højst 15 sider (2400 anslag pr. side). Forside, indholdsfortegnelse og bilag tæller ikke som sider. |
| Diverse | Fodnoter og henvisninger til bilag. |
|  | Bilag kan fx være skærmbilleder, Excel-regneark m.m. |

Aflevering af rapport

I skal aflevere jeres rapport på itsLearning, inden afleveringsfristen udløber.

Rapport og bilag afleveres som ét samlet dokument, og bilagene skal som minimum indeholde:

- Running-config for hver router og switch

- En tabel over tildeling af ip-adresser

- Kildekode fra programmeringsopgaven

Derudover skal I printe 1-2 rapporter til jeres projektvejleder. Antallet aftaler I med projektvejlederen. Rapporten skal printes på begge sider af papiret.

GF2 Grundforløbsprøven

Her får du informationer vedrørende den afsluttende Grundforløbsprøve.

VIGTIGT:

Selv om I i projektdagene har valgt at dele arbejdet mellem jer, og du måske primært har arbejdet med den ene del af projektopgaven (netværk, operativsystem eller programmering), skal du til den  afsluttende prøve forsvare alle 3 dele af projektopgaven. Du skal derfor sætte dig grundigt ind i HELE BESVARELSEN AF OPGAVEN, så du kan forsvare ALLE 3 DELE AF OPGAVEN.

Dette skal du medbringe til prøven:

- Din individuelle præsentation, som du har lavet selvstændigt i PowerPoint eller et andet præsentationsprogram.

- En opstilling af den del af opgaven, der omhandler OS.

- En opstilling af jeres netværk – fysisk eller i Packet Tracer.

- En programkode i C# med jeres programmering.

Forberedelsen og den afsluttende prøve

Grundforløbsprøven består af 30 minutters forberedelse og 30 prøve (Inkl. votering m.m.)

- Forberedelse:

  - I de første 30 minutter begynder du med at trække et spørgsmål efter tilfældighedsprincippet.

  - Herefter skal du forberede, hvad du vil fremlægge om spørgsmålet.

  - Du må gerne medbringe egne noter til forberedelsen.

- prøve:

  - Når din forberedelsestid er gået, bliver du hentet ind af eksaminator.

  - Her skal du svare på dit trækningsspørgsmål, præsentere din gruppes besvarelse af projektopgaven samt svare på spørgsmål og/eller demonstrere noget fra jeres opsætninger.

  - Du er inde til i ca. 20 minutter. Tiden går hurtigt, så disponer din tid!

  - Derefter sendes du udenfor, mens censor og eksaminator vurderer din samlede præstation, og til sidst bliver du hentet ind og får at vide, om du er bestået eller ikke-bestået.

Eksempler på spørgsmål til prøven

Til Grundforløbsprøven bliver du for eksempel spurgt ind til og skal kunne forklare:

- Arbejdet med at etablere ovenstående netværk.

- Hvordan IP-adresserne er blevet tildelt efter VLSM metoden.

- Hvordan du vil gribe en eventuel fejlfinding på netværket an.

- Hvordan programmet, der simulerer informationsstanderen, er konstrueret – herunder hvad de enkelte linjer i programmet udfører, og hvorfor du har valgt denne løsning.

Husk at jo bedre forberedt du er, desto bedre vil din fremtoning være. Det vil sige, at du har nemmere ved at overbevise eksaminator og censor om dine evner og din viden, hvis du er velforberedt.

2. Opgaveformulering

Charlie Mørk planlægger at udvide virksomheden CMIS med en afdeling i Aarhus. Da der også er planer om at ansætte flere medarbejdere, er det ikke hensigtsmæssigt, at virksomhedens maskiner er opsat i et Peer2Peer netværk. Derfor vil Charlie Mørk have installeret en domainserver til administration af brugere samt fildeling.

Som konsulentteam er det jeres opgave at opsætte en prøveinstallation, så testkørsler kan afsløre, om opgraderingen af netværket og indførslen af de nye funktioner kan foregå gnidningsløst. I skal derudover beskrive og ved hjælp af blandt andet skærmdumps dokumentere løsningerne. Hvis der opstod fejlsituationer undervejs, skal I også dokumentere dem.

Anbefalinger i forhold til bæredygtighed er meget velkomne. Indtænk som minimum en strømstyringsplan i jeres løsning – og udvid gerne til andre områder.

Projektet skal indeholde følgende matematik – det er op til jer, hvor i løsningen I tænker matematikken ind:

- Udarbejd et observationssæt med data fra jeres løsning og illustrer data i en graf – gerne ved brug af Excel.

- Indtænkt og illustrer en funktion af valgfri type.

Kravspecifikation til netværksdelen (A)

- Nedenfor er der et topologidiagram over den prøveopstilling, I skal sætte op. IPv4 adresserne skal subnettes, så der er mulighed for at installere det antal noder, der er nævnt i punkt 5.

- Subnet efter VLSM-metoden og tildel adresser til alle netværk og enheder.

  - Udarbejd en adresse-tabel, der viser tildelingen (vedlægges som bilag).

- Konfigurer følgende på netværket – både på fysisk udstyr og i Packet Tracer (PT).

  - Server skal uddele dynamiske adresser til klienter i både København og Aarhus. Det skal kun gøres i PT. På fysisk udstyr sættes statiske adresser.

  - Konfigurer switche og routere med sikkerhed.

    - Banner, passwords, SSH, lukke for ubrugte porte, kryptering.

  - Test netværket, når det er færdig-konfigureret.

  - Vedlæg running-config for switche og routere som bilag – samt liste over password.

- Herudover finder I den netværksadresse, der skal bruges, samt krav til de tre netværk.

  - Netværks Adresse: 172.30.20.0 /24

  - København Netværk: 65 brugbare IP’er

  - Aarhus Netværk: 30 brugbare IP’er

  - WAN Netværk: 2 brugbare IP’er

Hovedkontor i København

Afdeling i Aarhus

Kravspecifikation til operativsystemdelen (C)

- Opret en virtuel maskine (Hyper-V / Virtual Box) (København) og installer Windows Server med 20 GB disk plus 3 diske a 3 GB – minimum 2 GB RAM.

  - Server skal konfigureres som domæneserver og filserver.

  - Konfigurer de 3 stk. 3 GB diske som spanned volume og opret mappestruktur i henhold til nedenstående skemaer.

- Opret endnu en virtuel maskine og installer Windows klient (Aarhus) med 20 GB disk samt minimum 2 GB ram. Forbind den til jeres DC (domain controller).

- Opret brugere på server i henhold til nedenstående skema.

- Tildel rettigheder på filserver i henhold til nedenstående skemaer.

- Tildel netværksdrev til alle brugere, så de får adgang til deres gruppefolder.

- Konfigurer en VPN-løsning efter eget valg.

  - Kontroller, at jeres VPN-konfiguration virker.

- Udarbejd en strømstyringsplan.

- Brug et testprogram til at diagnosticere en klient-PC og udføre funktionstest.

| Brugertabel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Navn/Initialer | Stilling | Medlem af gruppe |
| Charlie Mørk (CM) | Direktør | Ledelse, Regnskab |
| Fatima Usul (FU) | Regnskabschef | Ledelse, Regnskab |
| Henrik Hansen (HH) | Controller | Regnskab |
| Jørgen Espersen (JE) | Salgschef | Ledelse, Salg |
| Mohammed Aslaan (MA) | Salgsassistent | Salg |
| Patrick Starbuck (PS) | Udvikler | Udvikling |
| Heinrich Burmeister (HB) | Indkøber | Indkøb |
| Bavranjan Gupta (BG) | IT-chef | Ledelse, IT |

Installer et antivirusprogram efter eget valg på minimum en klient.

- Opret GPO til:

- Netværksdrev M

- Slå fra at man kan se

hvem der loggede ind

sidst

| Gruppe og sikkerhedstabel |  |
| --- | --- |
| Gruppe | Adgangsrettighed |
| Ledelse | Fuld adgang i egen gruppemappe, fuld adgang i fællesmappe |
| Regnskab | Redigering i egen gruppemappe, læse i fællesmappe |
| Salg | Redigering i egen gruppemappe, læse i fællesmappe |
| Udvikling | Redigering i egen gruppemappe, læse i fællesmappe |
| Indkøb | Redigering i egen gruppemappe, læse i fællesmappe |
| IT | Administrator |

OS fysisk model 1: Opret to virtuelle maskiner på én pc – en til en server og en til en pc. På pc’en skal I kunne logge på med en domain-bruger fra tabellen og vise, at I kun har de adgange, der er specificeret.

OS fysisk model 2: Opret to virtuelle maskiner på 2 pc’er – en til en server og en til en pc. På pc’en skal I kunne logge på med en domain-bruger fra tabellen og vise, at I kun har de adgange, der er specificeret. Brug evt. switch til at forbinde dem.

OS fysisk model 3: Brug topologien fra netværk: I skal opsætte IP domain name, IP helper-adress og routing table m.m. på router for at få det til at virke.

Kravspecifikation til programmeringsdelen (C)

I skal lave en konsolapplikation, som lever op til følgende krav.

Programmet skal:

- være et konsol-program, så I må ikke ikke lave en GUI til programmet.

- have en brugergrænseflade, hvor brugere kan interagere ved hjælp af en menu.

- guide brugeren, dvs. fortælle, hvad brugeren skal indtaste, og give fejlmeddelelser, hvis noget er forkert.

- bruge mindst et array til at gemme data.

- indeholde mindst én loop-struktur (fx for-løkke eller while-løkke) til at behandle og gemme brugerens indtastede data i arrayet.

- indeholde mindst én forgreningsstruktur (fx if-else-erklæring) til at give brugeren visse oplysninger baseret på indtastede kommandoer.

I skal lave et program, der skal køre på en informationsstander, hvor man kan oprette sig for at få tilsendt nyhedsbreve. Man kan ønske at få tilsendt nyhedsbreve enten hver måned, hver tredje måned eller en gang om året.

I dette program skal I via password have mulighed for at tilgå en menu med menupunkter som ”Find bruger” og ”Vis alle brugere”.

Oprette bruger:

Brugeren skal indtaste et telefonnummer – og hvis nummeret ikke findes, kan brugeren indtaste de efterfølgende oplysninger.

- Indtast telefonnummer og tjek, at det ikke findes i forvejen.

  - Hvis nummeret findes, udskrives en fejltekst.

  - Hvis nummeret ikke findes, bedes om for- og efternavn, alder, adresse, postnummer, by, e-mail, frekvens for nyhedsbrev (12,4,1).

- Indtastningerne gemmes.

- Der skal være oprettet minimum 20 brugere på forhånd.

Find bruger:

- Brugeren skal kunne søge i data – fx indtaste et navn eller et telefonnummer, hvorefter programmet skal vise den/de matchende linjer (brugere).

- Vise de relevante efter et søgekriterie – maks. 14 linjer ad gangen.

Vis alle:

- Programmet skal kunne vise indholdet af data på skærmen.

- Vise alle brugere maks. 14 linjer ad gangen.

- Skifte skærmbillede (bladre til næste), hvis flere end 14.

- Programmet skal indeholde en matematisk funktion – fx en funktion, der beregner gennemsnitsalderen af indtastede brugere. Resultatet af funktionen skal vises.

Kode, som jeres program ikke må indeholde:

- Goto: Er ikke en godkendt løkke og må ikke bruges.

- Break: Må kun bruges i Switch struktur.

- Environment.Exit(): Programmet skal afsluttes pænt.

- Return: Må kun bruges i forbindelse med brug af en funktion, der returnerer en værdi.